NC-5337									Maggio 2026

I RULLI COMPATTATORI FERRO GOMMA JCB GARANTISCONO UNA COMPATTAZIONE INTERAMENTE CONNESSA

JCB lancia due rulli compattatori mono tamburo di dimensioni più compatte, il VM58D e il VM78D. Questi modelli competono nella classe da 4 a 8 tonnellate e sono offerti con motori diesel conformi alla normativa europea Stage V, che garantiscono basse emissioni, elevata efficienza e prestazioni di compattazione migliorate.

Le caratteristiche principali includono:

- Forza centrifuga da 81 a 138 kN per una compattazione superiore con un minor numero di passaggi

- Elevato grado di intercambiabilità dei componenti con i modelli della gamma più grandi

- Inizialmente con tamburo liscio, piedi di montone disponibili successivamente

- Motore da 55 kW ad alta coppia con doppia modalità di trazione

- Disponibili in allestimento con tettuccio o con cabina ROPS/FOPS climatizzata

Compattazione compatta

Accanto ai modelli più grandi VM118D, VM128D e VM138D, i nuovi VM58D e VM78D hanno un peso operativo rispettivamente di 5,4 e 7,1 tonnellate. Condividendo quasi l'intero modulo posteriore, questi due modelli beneficiano di un elevato grado di comunanza dei componenti. Questi rulli compatti sono alimentati da un motore diesel JCB by Rehlko da 55 kW. Questi motori soddisfano lo standard europeo sulle emissioni Stage V senza utilizzo di DEF (Diesel Exhaust Fluid) o SCR (riduzione catalitica selettiva).

Le macchine sono dotate di trazione idraulica indipendente integrata nelle ruote, senza avere un assale posteriore. Ciò offre modalità di trazione per lavoro e per traslazione e la capacità di superare pendenze fino al 60%. L'assenza dell'assale posteriore consente inoltre di posizionare il motore più in basso nella macchina, migliorando il baricentro e la stabilità su terreni accidentati.

Segue…

2/…

Il modello VM58D ha un modulo anteriore da 2.700 kg e compatta con una frequenza di 31 Hz e un'ampiezza di 1,7 mm, generando una forza centrifuga di 81 kN. Il modello VM78D offre due frequenze di compattazione, 29 Hz e 36 Hz, per il suo tamburo anteriore da 4.050 kg. Sono disponibili ampiezze di 1,8 e 0,8 mm, che generano forze centrifughe rispettivamente di 138 kN e 84 kN.

Lo spessore del tamburo è di 22 mm più un anello di rinforzo da 10 mm sul modello VM58D e di 25 mm con l'anello da 10 mm sul modello VM78D, garantendo un'elevata massa vibrante e la migliore durata della categoria nelle applicazioni più gravose.

Tutti e cinque i modelli mono tamburo condividono la stessa nuova postazione operatore JCB e i modelli più piccoli possono essere ordinati con tettuccio ROPS/FOPS o cabina climatizzata. Il pacchetto cabina include luci di lavoro a LED anteriori e posteriori, lampeggianti arancioni integrati negli angoli del tetto, vetri piani per una facile sostituzione, aria condizionata e riscaldamento, radio e sedile rivestito in tessuto.

Entrambe le macchine possono essere ordinate anche con Connected Compaction, tramite il sistema telematico LiveLink di JCB. Un abbonamento LiveLink di cinque anni è incluso con il modello VM78D. È inoltre disponibile il sistema di misurazione INTELLICOMPACTION di JCB, che fornisce letture di compattazione all'avanguardia per ridurre i passaggi e la sovra compattazione del terreno.

Le due macchine compatte saranno inizialmente offerte con tamburi lisci, mentre in un secondo momento sarà disponibile un tamburo a piedi di montone.

FINE 
Per ulteriori informazioni contatta: Giacomo Galli, JCB Italy Press Office

Tel: 333 3701412 E-mail: giacomo.galli@sillabariopress.it  www.jcb.com