NC-5337									Mayo 2026

LOS COMPACTADORES DE SUELO COMPACTOS DE JCB OFRECEN UNA COMPACTACIÓN CONECTADA

JCB lanza al mercado dos compactadoras de suelo de tambor único de menor tamaño: la VM58D y la VM78D. Estos modelos compiten en la categoría de 4 a 8 toneladas y se ofrecen con motores diésel que cumplen la normativa EU Stage V, lo que garantiza bajas emisiones de escape, una alta eficiencia y un rendimiento de compactación mejorado.

Entre las características principales se incluyen:

- Una fuerza centrífuga de entre 81 y 138 kN que proporciona una compactación superior con menos pasadas

- Alto grado de compatibilidad de componentes con los modelos de compactadores de mayor tamaño

- Al principio, tambores suaves, seguidos de tambores con pies de almohadilla

- Motor de 55 kW y alto par con dos modos de tracción

- Hay disponibles paquetes con capota y cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado

Compactación compacta

Junto a los modelos de mayor tamaño VM118D, VM128D y VM138D, las nuevas VM58D y VM78D tienen un peso operativo de 5,4 y 7,1 toneladas, respectivamente. Al compartir casi toda la sección trasera, las compactadoras se benefician de un alto grado de compatibilidad entre componentes. Estos modelos de plataforma pequeña están propulsados por un motor diésel JCB by Rehlko, que desarrolla 55 kW. Estos motores cumplen la norma de emisiones EU Stage V sin necesidad de utilizar líquido de escape diésel (DEF) ni reducción catalítica selectiva (SCR).

Las máquinas cuentan con tracción hidráulica independiente en las ruedas, sin eje trasero. Ofrecen modos de tracción para trabajo y desplazamiento, y son capaces de subir pendientes de hasta el 60 %. La ausencia de eje trasero permite además situar el motor en una posición más baja dentro de la máquina, lo que mejora el centro de gravedad y la estabilidad en terrenos irregulares.

El VM58D cuenta con una sección delantera de 2.700 kg y compacta con una frecuencia de 31 Hz y una amplitud de 1.7mm, lo que genera una fuerza centrífuga de 81 kN. El modelo VM78D, más pesado, ofrece dos frecuencias de compactación, 29 Hz y 36 Hz, para su tambor delantero de 4.050 kg. Dispone de amplitudes de 1,8 y 0,8 mm, lo que genera fuerzas centrífugas de 138 kN y 84 kN.

Más . . . .

2/ . . .

El grosor del tambor es de 22 mm, más un anillo de refuerzo de 10 mm en el modelo VM58D, y de 25 mm, con el anillo de 10 mm, en el modelo VM78D, lo que proporciona una elevada masa vibratoria y la mayor durabilidad de su clase en aplicaciones exigentes.

Los cinco modelos de compactadores de tierra comparten la misma nueva plataforma de operador de JCB, y los modelos más pequeños pueden pedirse con una cubierta ROPS/FOPS o con cabina climatizada. El paquete de la cabina incluye luces de trabajo LED delanteras y traseras, luces de emergencia ámbar integradas en las esquinas del techo, acristalamiento plano para facilitar su sustitución, aire acondicionado y calefacción, una radio y un asiento tapizado en tela.

Ambas máquinas también se pueden adquirir con el sistema «Connected Compaction», a través del sistema telemático LiveLink de JCB. La VM78D incluye una suscripción de cinco años a LiveLink. También está disponible el sistema de medición INTELLICOMPACTION de JCB, que proporciona lecturas de compactación de última generación para reducir el número de pasadas y evitar la sobrecompactación en la obra.

Estas dos máquinas compactas se comercializarán inicialmente con tambores de compactación lisos, y más adelante estará disponible un tambor de pies de goma.

FIN 
Para más información contacte con: Nigel Chell, JCB Press Office

Tel: 01889 593592 E-mail: nigel.chell@jcb.com  www.jcb.com